| Poz No | ÖZEL POZ |
| --- | --- |
| Tanım | Kazı taşı ile 300 Doz harç ile Pere Duvar yapılması (400 doz derz kabartma dolgusu dahil) |
| Uzun Tanım | Projesine göre ve KTİ’nin ilgili kısımlarındaki esaslar ve şartlar dahilinde, 60 cm kalınlıkta kazı işlerinden çıkan taş ile 300 doz harçlı pere ve 400 doz kabartma derz derz dolgu yapılması Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar: Kazı işlerinden çıkan taşların ayıklanması, gereken ebatta kırılması, kumun ocaklardan çıkarılması, yıkanması, taş ve kumun; vasıtalara yüklenmesi, iş terine boşaltılması, suyun iş başında temini ve kullanılması, pere yapılacak sathın düzeltilmesi, inşaat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme zayiatı, 300 kg dozlu çimento harcı yapılması, taşların harç ile yerlerine yerleştirilmesi, pere cephelerinin muntazam görünmesini sağlamak maksadıyla yapılan işler, pere dubar ön yüzeyinin (cephelerinin) min 2 cm yüksekliğinde 400 doz ince harç ile dekoratif amaçla derz dolgusunun yapılması ile “Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar” başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici karı ve genel masraflar: Ölçü: Proje ebatları üzerinden döşenilen eğimde hasap edilen metreküp cinsinden hacmidir. |
| Birim | M3 |

| Poz No | ÖZEL POZ |
| --- | --- |
| Tanım | OTOMATİK KUMANDALI SARMAL KEPENK KAPI |
| Uzun Tanım | - Ölçüler, yükseklik H:4000 mm (±50 mm), genişlik L: 4000 mm (±50 mm) olacaktır. Ölçüler yaklaşık ölçüler olup uygulamaya esas olacak ölçüler istekliler tarafından teklif öncesi alınabilir. - Sarmal sisteme sahip olacaktır. - En az 0.8 mm galvaniz sacdan imal edilecektir. - Kapı rengi RAL 9006 M. gri tribostatik fırınlı boya olacaktır. - Diğer bütün aksamlar paslanmaya karşı uygun yüzey kaplaması ile kaplanmış olacaktır. - Kenar U olukları kir toz pisliğe karşı fırçalı alüminyumdan imal edilmiş olacaktır. - Hem buton hemde uzaktan kumanda ile açılabilir olmalıdır. - En az 1 adet uzaktan kumanda sistem ile beraber teslim edilmelidir. - Arıza durumunda kapı manuel açılabilir durumda olmalıdır. - Kapının kapanışı esnasına altında bir şey unutulması yada altında bir nesnenin geçmesi durumunda nesneyi algılayıp kapının yukarı doğru geri dönmesini sağlayan emniyet fotoseli olmalıdır. - Kapı panelleri kapının hareketi sırasında herhangi bir sıkıştırmaya ve kazayı önlemek için emniyetli olmalıdır. - Kapının en alt panelinin altında bulunan kısım dış ortam şartlarına dayanıklı malzemeden olmalı ayrıca aşağıya doğru hareketi sırasında bir engelle karşılaşması durumunda zarar vermemesi için yumuşak bir malzemeden seçilmiş olmalıdır. - Motor redüktörlü tip olmalıdır - Motor sesi insan sağlığına zarar vermeyecek düzeyde olmalıdır. - Motor CE normlarına uygun olup üzerinde CE işeretini taşımalıdır. - Motor 220 volt ile çalışabilir olmalıdır. - Motor ünitesinde limit switch sistemi ile açıldı ve kapandı kontrol edilmelidir. - Motor ile uyumlu mikro işlemcili elektronik karta sahip olmalıdır. - Mikro işlemcili elektronik kontrol kartına buton, kumanda v.b. gibi access ürünleri bağlanabilmelidir. - Kapının açılıp kapanma hızı ortalamam 20- 25 cm/sn olmalıdır. - Nakliye firma tarafından karşılanmalıdır. - Firma sistemi monte edip, çalışır vaziyette teslim etmekle yükümlü olacaktır. Bu nedenle şartname veya malzeme listesinde yer almasa dahi, sistemin sağlıklı ve emniyetli bir şekilde çalışması için gerekli tüm cihaz ve aksesuar tekliflerde göz önüne alınacaktır. - Verilen ölçüler yaklaşık ölçülerdir, üretimi yapacak firma yerinde üretim ölçülerini almalıdır. - Kapıda kullanılacak ürünlerin 2 yıl yedek parça ve yerinde servis garantisi olmalıdır. Yüklenici garanti süresi içerisinde yılda 1 defa (toplamda 2 bakım) hiç bir ücret talep etmeden kapıların periyodik bakımlarını yapacaktır. Kapılarda kullanılacak ürünlerin 10 yıl yedek parça temini garantisi olmalıdır |
| Birim | ADET |